- Kontrola vlastností slnečných okuliarov odobratých z ponuky trhu

V priebehu mesiacov máj a jún roku 2006 odobrali inšpektori SOI 33 druhov slnečných okuliarov  na overenie plnenia požadovaných technických požiadaviek podľa Smernice Rady č. 89/686/EHS a STN EN 1836 Osobné prostriedky na ochranu očí. Slnečné okuliare a filtre proti slnečnému žiareniu na všeobecné používanie a filtre na priame pozorovanie slnka. Zhoda ich skutočných vlastností   so stanovenými požiadavkami sa zisťovala skúšaním v akreditovanom laboratóriu.

Odber bol zameraný na slnečné okuliare ponúkané na predaj:

- ambulantným spôsobom na trhoviskách resp. iných predajných miestach;

- v prevádzkových jednotkách, ktoré mali v ponuke okrem iného tovaru aj slnečné okuliare;

- v špecializovaných PJ na predaj okuliarov;

- vo veľkoobchodných skladoch dodávateľov a dovozcov.

Do celkového počtu odobratých vzoriek bolo zahrnutých:

- 14 druhov slnečné okuliare ponúkané na predaj ambulantným spôsobom resp. v PJ v cenových reláciách do 300,- Sk

- 10 druhov slnečné okuliare ponúkané na predaj v prevádzkových jednotkách v cenových reláciách od 300,- Sk do 1000,- Sk

- 9 druhov slnečné okuliare ponúkané na predaj v špecializovaných PJ v cenových reláciách nad 1000,- Sk

- Celkove cenové rozpätie odobratých vzoriek bolo od 70,- Sk až do 3350,- Sk.

- Hodnotené vlastnosti zo stanovených technických požiadaviek:

Priepustnosť a kategória filtra – overenie správnosti označenia slnečných okuliarov kategóriu filtra

Všeobecné požiadavky na činiteľ priepustnosti – rovnomernosť a rozpoznávanie signálnych svetiel

Absorpčná schopnosť a priepustnosť v UV oblasti spektra – overenie deklarovanej ochrany

V prípade, ak slnečné okuliare mali polarizačné filtre overovali sa aj požiadavky na rovinu polarizácie.

- Vyhodnotenie výsledkov:

Z celkového počtu 33 odobratých vzoriek slnečných okuliarov 7 druhov vyhovelo skúšaným technickým požiadavkám a až 26 druhov v jednej alebo vo viacerých skúšaných požiadavkách nevyhovelo.

Toto nepriaznivé konštatovanie platí  bez ohľadu na výšku ich predajnej ceny, keď v skupine okuliarov do 300 Sk nevyhovelo 79 %, v skupine s cenou nad 300 do 1000 Sk  70 % a z druhov v cenách nad 1000 Sk až 89 % z celkom skúšaného počtu slnečných okuliarov príslušnej cenovej kategórie.

Výsledky hodnotenia v členení podľa ich predajnej ceny  sú uvedené v tabuľke:

| Slnečné okuliare | Počet druhov vyhovuje / nevyhovuje | Zistené nedostatky (počet druhov) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nesprávna kategória filtra | Rozdielna kategória filtra na ľavom a pravom zorníku | Iné nedostatky |
| do 300 Sk | 3 11 | 5 | 5 | 3 |
| od 300 Sk do 1 000 Sk | 3 7 | 5 | 1 | 3 |
| nad 1 000 Sk | 1 8 | 1 | 5 | 4 |
| Spolu | 7 26 | 11 | 11 | 10 |

- Poznámka: Vzhľadom k tomu, že niektoré druhy kontrolovaných slnečných okuliarov vykazovali

súbežne viaceré nedostatky v hodnotených vlastnostiach, počet nevyhovujúcich druhov

nekorešponduje so sumárnym počtom slnečných okuliarov so zistenými nedostatkami

Požiadavke na priepustnosť a kategóriu filtra nevyhovelo celkom 22 druhov slnečných okuliarov. Z tohto počtu na:

- 11 druhoch  obidva zorníky nezodpovedali kategórii filtra deklarovanej výrobcom.

Napr. na výrobku bola označená kategória filtra 3, ale na základe nameraných hodnôt svetelnej priepustnosti obidva zorníky zodpovedali kategórii filtra 1. Pritom z priložených informačných letákov, ktoré výrobca prikladá ku väčšine slnečných okuliarov vyplýva, že slnečné okuliare s kategóriu filtra 1 sú vhodné na polooblačné až oblačné počasie a filtre zaradené do kategórie 3 sú vhodné na intenzívne slnečné žiarenie pri mori a na horách.

- 11 druhoch bola zistená rozdielna kategória filtra na ľavom a pravom zorníku.

Napr. na slnečných okuliaroch bola označená kategória filtra 2, pričom meraním bolo zistené, že ľavý zorník zodpovedá kategórii filtra 0 a pravý zorník 1.

Iné nedostatky, na základe ktorých bola zistená nezhoda vlastností s technickými požiadavkami možno konkretizovať nasledovne:

- 3 druhy nevyhoveli požiadavke na rovnomernosť činiteľa svetelnej priepustnosti

- 1 druh nevyhovel požiadavke na rozpoznávanie signálnych svetiel (konkrétne žltého)

- 2 druhy prepúšťali UV žiarenie

- 4 druhy nevyhoveli požiadavke na polarizačné filtre

Inšpektori SOI na všetky slnečné okuliare, ktoré na základe výsledkov skúšok nevyhoveli hodnoteným vlastnostiam, uložili zákaz ich predaja, prípadne kontrolovaná osoba formou prijatia dobrovoľného opatrenia prestala uvedené druhy predávať.

Došetrenie jednotlivých nevyhovujúcich slnečných okuliarov vykoná SOI  až k subjektu zodpovednému za ich uvedenie na trh v SR tak, aby sa bola zabezpečená dôsledná ochrana spotrebiteľov pred kúpou zistených nevyhovujúcich druhov slnečných okuliarov .

V Bratislave, 18. 07. 2006